Connector Dakrandprofiel Biobased

Leverancier:

New Circle B.V.

Omschrijving:

Biobased connector ten behoeve van het koppelen van biobased dakrandprofielen 60/80 tot een stabiele, doorlopende randafwerking van extensieve sedumdaken en groendaken. De connector zorgt voor een nauwkeurige en onzichtbare verbinding tussen de profielen.

Omschrijving systeem:

Het biobased dakrandsysteem van New Circle bestaat uit een biobased dakrandprofiel en de hierboven beschreven bijbehorende biobased connectoren. Alle systeemonderdelen zijn vervaardigd uit biobased HDPE en ontworpen als integraal, circulair geheel.

Door toepassing van uitsluitend biobased componenten ontstaat een consistente, duurzame randafwerking van het groendak, zonder concessies aan technische prestaties, levensduur of verwerkbaarheid.

Het systeem is geschikt voor extensieve sedumdaken en groendaken en dient als scheiding tussen vegetatie, substraat en vegetatievrije zones.

Materiaal

- Biobased HDPE, vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen.

- Biobased aandeel: minimaal 98%.

Afmetingen

- Lengte: 100 mm

- Breedte: 60 / 80 mm

- Hoogte: 60 / 80 mm

- Dikte: 2,7 mm

Kleur

- Grafiet (RAL 7024)

Gewicht

- Ca. 0,031 kg per stuk

Technische eigenschappen

- Vormvast

- UV-bestendig

- Bestand tegen weersinvloeden

- Volledig recyclebaar

- Technische levensduur: ca. 50 jaar

Duurzaamheid

- CO₂-emissie: –1,97 kg CO₂-eq per kg materiaal.

Ondanks het geringe gewicht levert de connector een aantoonbare positieve milieu-impact.

Verwerking

Connector toepassen voor het onderling koppelen van biobased dakrandprofielen. Montage door verlijming in combinatie met het dakrandprofiel. Mechanische bevestiging is niet noodzakelijk.

Richtlijnen

Verwerking conform geldende richtlijnen voor groendaken en voorschriften van de leverancier.